Согласовано                                                                                                                                 Утверждаю                          Председатель М.О.                                                                                                                                       Зам. УПР                                             ___________ _________                                                                                                                            ____________ Урослов                                                                                                                                        «____» ___________ 20    г.                                                                                                                     «_____» _____________ 20   г.

План    урока

Профессия: «Тракторист-машинист с/х производства».

Тема: Тренировка приемов пуска пускового и основного двигателя.

Цель: Закрепить умения и навыки в пользовании рычагами и педалями трактора, контрольно-измерительными приборами, научиться проводить ЕТО трактора, выработать первоначальные навыки запуска пускового и основного двигателя, с соблюдением мер безопасности.

Дидакческая цель: формирование основных навыков, сформировать представление о роли проведения ЕТО, последовательность выполнения задания по проведению ЕТО и  тренировке приемов пуска пускового и основного двигателя.

Воспитательная цель:   Воспитывать у учащихся трудолюбие, бережное отношение к технике, экономное использование ГСМ, творческое отношение к профессии механизатора, культуре труда.

Развивающая цель: развивать техническое мышление, самостоятельный анализ допущенных ошибок, сравнение и обобщение.

Методы обучения:

Словесно-наглядные, проблемно-поисковые, практические.

Ожидаемые результаты:

Обучаемые должны научиться строить алгоритм проведения ЕТО, приемов пуска пускового и основного двигателя, удерживать поставленную цель в течении урока, учиться групповому оцениванию своей деятельности, учиться нести ответственность за результаты проведенной работы.

Оборудование и инструмент:  Трактор ДТ-75мл,комплект инструментов, обтирочный и заправочный инвентарь, инструкционные карты.

Место занятия: Учебный бокс.

Время занятия: 45 минут.

Ход урока.

1)Организационная часть.  2-3 мин.

Доклад старшего звена.

Проверка формы одежды.

2) Вводный инструктаж:  15-20мин.

Сформировать мотивацию учения с помощью постановки целей урока.

Актуализация опорных знаний:

1. Проверка знаний учащихся, полученных на предыдущем занятии по карточкам, тестовым заданиям.                                                                                      2. Объявить тему и цель занятия.                                                                                                                                 3. Методом беседы рассказать о содержании занятия по вопросам:

а. Рассказать и показать порядок выполнения операций по проведению ЕТО и его значение.                                                                                                                                           б. Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателя.                                                           в.  Рассказать и показать как правильно провести подготовку трактора, пускового и основного    двигателя к пуску и пуск двигателя.                                                                                                                  г.  В процессе беседы обращать внимание на технику безопасности и ее соблюдение.

4. Закрепить новый материал по вопросам:

Как убедиться, что рычаг КПП находится в нейтральном положении?

Как остановить пусковой двигатель?

Почему нельзя наматывать пусковой шнур на руку?

5.Ознакомить учащихся с инструкционными картами.

3)  Самостоятельная работа учащихся и текущий инструктаж.      20мин

1. Обход рабочих мест, уделяя внимание каждому учащемуся, предупреждая ошибки и неправильные приемы выполнения работ, соблюдение правил ТБ.

2. При допуске учащимся ошибки, корректировать его работу, посредством повторного объяснения порядка выполнения данной операции и наглядной демонстрации выполнения данной операции.

3.Проверять внимание учащихся за показаниями контрольно-измерительными приборами.

4.  В процессе работы проводить опрос учащихся о целях и задачах проведения данных операций.

5. Соблюдение требований техники безопасности при проведении работ.

4)  Заключительный инструктаж.  5мин

1. Отметить положительные и отрицательные моменты при выполнении работ учащимися.

2. Разобрать допущенные ошибки во время подготовки к работе и запуска пускового и основного двигателя.

3. Разобрать нарушения техники безопасности при выполнении работ, если таковы были допущены.

4. Сообщить полученные оценки, обосновав их.

5. Сообщить тему следующего задания.

6. Выдать домашнее задание.

7. Навести порядок на рабочем месте.

5) Домашнее задание:

Законспектировать порядок проведения ЕТО трактора, заправочные емкости трактора ДТ-75мл.

Используемая литература:

Найти в интернет-ресурсах заправочные емкости трактора ДТ-75мл.                                Л.А  Гуревич, В.А Лиханов  «Тракторы  и с\х машины»  стр 329.

Согласовано                                                                                                                                 Утверждаю                          Председатель М.О.                                                                                                                                       Зам. УПР                                              ___________ _________                                                                                                                            ____________ Урослов                                                                                                                                        «____» ___________ 20    г.                                                                                                                     «_____» _____________ 20   г.

## Инструкционная карта

## Ежесменный технический уход  ДТ-75мл

## проводится через (8-10часов работы двигателя)

При проведении ежесменного технического ухода необходимо:

1.Очистить трактор от пыли и грязи.

2.Проверить внешним осмотром состояние наружных креплений узлов трактора.

3.Проверить, и устранить подтекание топлива, масла, воды и электролита.

4.Проверить уровень и, если необходимо, долить охлаждающую жидкость в радиатор.

5.Проверить уровень масла и, если необходимо, долить его в картер двигателя (уровень масла в картере проверять не раньше чем через 20 мин после остановки двигателя),

6.Проверить наличие топлива в топливном баке основного двигателя, бензина в бензобаке пускового двигателя.

7 Проверить уровень масла и, если необходимо, долить в баке гидросистемы трактора.

8.Проверить натяжение ремней генератора и вентилятора.

9.Проверить работу контрольных приборов, приборов освещения, звукового сигнала, гидравлической навесной системы (после запуска двигателя).

10.Проверить, есть ли свободный ход у рычагов и педалей управления.

11. Во время работы трактора наблюдать за давлением масла в системе смазки двигателя и ,  температурой воды , показаниями амперметра, цветом выпускных газов двигателя.

Согласовано                                                                                                                                 Утверждаю                          Председатель М.О.                                                                                                                                       Зам. УПР                                              ___________ _________                                                                                                                            ____________ Урослов                                                                                                                                        «____» ___________ 20    г.                                                                                                                     «_____» _____________ 20   г.

## Инструкционная карта

Порядок запуска двигателя трактора ДТ-75мл

1.Проверить положение рычага переключения передач.(рычаг переключения передач в нейтральном положении).

2.Проверить ,чтобы рычаг вала отбора мощности находился выключенном положении.

3.Проверить ,чтобы рычаги управления гидросистемы трактора находились в      нейтральном положении.

4. Поставить на стояночный тормоз.

5. Поставить рычаг подачи топлива в среднее положение.

6. Ввести шестерню  редуктора пускового двигателя в зацепление с венцом маховика основного двигателя и поставить рычаг муфты сцепленияредуктора пускового двигателя в нейтральное положение.

7. Намотать шнурок на маховик пускового двигателя.

8. Открыть кран бензобака.

9. Открыть крышку карбюратора.

10.Подкачать бензин в карбюраторе.

11. Произвести пуск пускового двигателя.

12. Плавно включить рычаг муфты сцепления редуктора пускового двигателя и произвести  запуск основного двигателя.

13. После запуска основного двигателя, выключить кнопку отключения магнето пускового двигателя.

14.Закрыть кран бензобака и закрыть  крышку карбюратора.

15. Проверить показание приборов(указатель давления масла  в системе смазки двигателя, указатель температуры  охлаждающей  жидкости в системе охлаждения двигателя, показание амперметра).

16. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала.

Согласовано                                                                                                                                 Утверждаю                          Председатель М.О.                                                                                                                                       Зам. УПР                                              ___________ _________                                                                                                                            ____________ Урослов                                                                                                                                        «____» ___________ 20    г.                                                                                                                     «_____» _____________ 20   г.

Инструкционно-технологическая  карта

Порядок проведения ЕТО трактора ДТ-75мл:

| Последовательность выполнения обслуживания | Технологические условия и указания к выполнению |
| --- | --- |
| Очистить трактор от пыли и грязи. Проверить и при необходимости долить топливо в баки: - пускового двигателя - основного двигателя. | Заполнить дизельным топливом бак основного двигателя. Заполнить бензином бак пускового двигателя. Проверить уровни повторно. |
| Проверить и при необходимости долить: - в картер двигателя, -топливный насос и регулятор числа оборотов. | Проверить масло измерительным стержнем масло в картере двигателя. Для проверки уровня масла в ТНВД , в нижней части насоса расположена контрольная пробка. Масло в регулятор заливают через отверстие в боковой стенке. |
| Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения и при необходимости долить. | Заполнить систему охлаждения антифризом ниже уровня горловины верхнего бака на 3-5см. |
| -Осмотреть наружные крепления сборочных единиц трактора. -Проверить отсутствие течей топлива, масла, охлаждающей жидкости и электролита. При обнаружении течь устранит -Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремня генератора и вентилятора. | Осмотр на двигателе, под трактором. Проверка натяжения ремня генератора осуществляется посредством нажатия пальцем на ремень с усилием 4-6 кг. Прогиб должен составлять 10-15 мм. Проверка натяжения ремня вентилятора осуществляется посредством нажатия пальцем на ремень с усилием 6-8 кг. Прогиб должен составлять 10-15 мм. |
| -Завести двигатель и проверить работу контрольно-измерительных приборов. -Работу световой и звуковой сигнализации. -Послушать двигатель, убедится в отсутствии посторонних шумов. | Работу производить под руководством мастера. |
| -Проверить работу гидравлической системы. -Проверить уровень масла в гидробаке. - Включить ВОМ в положение 800 об/мин. | Проверка уровня масла в гидробаке производится маслоизмерительным стержнем. |

Согласовано                                                                                                                                 Утверждаю                          Председатель М.О.                                                                                                                                       Зам. УПР                                              ___________ _________                                                                                                                            ____________ Урослов                                                                                                                                        «____» ___________ 20    г.                                                                                                                     «_____» _____________ 20   г.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение .

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи .

4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

5.Нельзя наматывать шнур на руку .

6.Нельзя стоять напротив  вращающегося маховика .

7.Нельзя ставить ногу под опорное колесо или гусеницу .

8.Нельзя стоять сзади заводящего .

9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора .

11.Нельзя заводить перегретый двигатель .

12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.