краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ребрихинский лицей профессионального образования»

| Согласована Зам директора по УПР ___________В.А. Алпатов «___»__________20 г. |  | ППриложение к ППКРС Утверждена приказом директора КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» от «__» ___________ 20____ № ___ |
| --- | --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа

профессионального модуля ПМ.01

профессионального цикла

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОФЕССИИ: 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

МДК. 01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»

Форма обучения: очная

Ребриха 2021 г

Рабочая программа МДК. 01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» предназначена для изучения в группах, реализующих образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Организация-разработчик: КГБПОУ  «Ребрихинский лицей профессионального образования»

Разработчики: Настенко А. В. -   преподаватель высшей квалификационной категории.

Рекомендован  предметно-цикловой  комиссией (ПЦК) преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  по профессии  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования протокол № 10 от «25» февраля 2021 г.

Председатель ПЦК ________________ (А.В.Настенко)

подпись               инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

стр.. - Пояснительная записка; 4. - Паспорт программы; 5. - Тематический план; 6. - Содержание учебной дисциплины; 7. - Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 12. - Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 13. - Лист внесения изменений.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа междисциплинарного курса МДК 01.02. разработана на основании:

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02 августа  2013 г «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 110800.02. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 390  от 09  апреля  2015  г «О внесении изменений в ФГОС СПО»

- Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе Федеральных   государственных образовательных стандартов  начального профессионального и среднего профессионального образования (Департамента государственной политики и нормативно-правового  регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года №740, положения об учебной практике, производственной практике; положения об итоговой аттестации и других документов.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА.01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»

2.1. Область применения программы

Программа междисциплинарного курса МДК 01.02. является частью ППКРС программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Лесное и рыбное хозяйство, 35.01.13. Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Управлять трактами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

Программа междисциплинарного курса МДК 01.02. может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: 19203 «Тракторист»»; 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

2.2. Место МДК.01.02 в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл профессионального модуля ПМ.01

2.3.  Цели и задачи междисциплинарного курса МДК 01.02. - требования к результатам освоения

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение обучающимися следующих видов профессиональной деятельности:

-   эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, в том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. |
| ПК 1.2 | Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. |
| ОК.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК. 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК.3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной работы. |
| ОК.4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК. 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.7 | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ПК.8 | Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса МДК 01.02. должен:

иметь практический опыт:

-   управления     тракторами и самоходными сельскохозяйственными     машинами;

-   выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;

-   технического   обслуживания сельскохозяйственных машин   и оборудования;

уметь:

-   перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку,      размещение и закрепление на них перевозимого груза;

-   выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания.

-   под руководством специалистов более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной текинки;

-   оформлять первичную документацию;

знать:

-   устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;

-   средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;

-   способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;

2.4 Количество часов на освоение программы  МДК 01.02.

| Вид учебной работы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка обучающегося | 177 |
| Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося | 59 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 118 |
| в том числе: |  |
| контрольные работы (часы) | - |
| лабораторно-практические занятия; | 60 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена | 1 |

3.Тематический план  междисциплинарного курса 01.01.

| Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  | всего | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Раздел 1. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве | 177 | 118 | 60 | 59 |  |
| Тема 1. Введение. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.2. Общее устройство тракторов. | 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.3. Основные показатели работы двигателей внутреннего сгорания. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.4. Устройство и техническое обслуживание кривошипно – шатунного и газораспределительного механизмов. | 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. 5. Устройство и техническое обслуживание системы охлаждения двигателя | 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.6. Устройство и техническое обслуживание системы смазки двигателя | 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.7. Система питания двигателя. | 13 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.8. Система пуска двигателя. | 5 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.9. Особенности устройства комбайновских двигателей. | 4 |  | 30 |  |  |
| Тема 1.1.10. Сцепление и коробка перемены передач. | 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.11. Ведущие мосты тракторов. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.12. Ходовая часть трактора. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.13. Рулевое управление тракторов и самоходных машин | 1 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.14. Тормозные системы тракторов и самоходных машин. | 1 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.15. Гидравлические навесные системы. Рабочее вспомогательное оборудование. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.16. Электрооборудование трактора. | 1 |  |  |  |  |
| Тема 1.1.17. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм и комплексов. | 1 |  | 30 |  |  |
| Всего: | 58 |  | 60 |  |  |

4.Структура и содержание обучения междисциплинарного курса (МДК) 01.02.

«Эксплуатация и техническое  обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»

| Наименование разделовмеждисциплинарных курсов (МДК) 01.02 и тем. | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 2. «Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования» |  | 118 |
| РаЗХДЩЕЛ Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения подготовки и обработки почвы |  |  |
| Тема 1. Введение. | Содержание: Вклад отечественных ученых в развитии отрасли. Достижения отечественного тракторостроения и автомобилестроения. Тракторы - основа тяготей энергетики в с/хозяйственном производстве. Понятие о тракторе. Классификация тракторов по назначению, типу остова, ходовой части. | 2 |
|  | 1/1.Отечественное тракторостроение. | 1 |
|  | 1/2.Классификация и общее устройство тракторов. | 1 |
| Тема 1.1.2. Общее устройство тракторов. | Содержание: Мощностные и тяговые показатели трактора. Предельная нагрузка прицепных приспособлений. | 4 |
|  | 1/3.Тяговые классы тракторов. | 1 |
|  | 1/4. Общее устройство тракторов. | 1 |
|  | 1/5. Органы управления тракторов и порядок запуска двигателей. | 1 |
|  | 1/6. Порядок запуска двигателей. | 1 |
| Тема 1.1.3. Основные показатели работы двигателей внутреннего сгорания. | Содержание: Рабочий процесс 4-хтактного дизельного двигателя. Многоцилиндровые двигатели. 4 цил. 1-3-4-2 6 цил. 1-5-3-6-2-4 (верт-рядные) . 1-4-2-5-3-6 (v-образные) 8 цил. 1-5-4-2-6-3-7-8 12 цил. 1-12-5-8-3-10-6,-7-2-11-4-9.Рабочий процесс 2-хтактного двигателя. Оценка 4-хтактных в сравнении с 2-хтактными и дизельных с карбюраторными. | 2 |
|  | 1/7. Рабочий процесс 4-хтактного дизельного и двигателя, рабочий процесс 2-хтактного карбюраторного двигателя. | 1 |
|  | 1/8. Основные показатели работы двигателя. | 1 |
| Тема 1.1.4. Устройство и техническое обслуживание кривошипно – шатунного и газораспределительного механизмов. | Содержание: Работа КШМ. Цилиндры и блок картеры. Преимущества V-образной конструкции блок картера. Сухие и мокрые гильзы цилиндров. Водяная рубашка блока. Головки цилиндров. Типы камер сгорания и схемы их расположения в головках цилиндров. Прокладки головок цилиндров. Поддон. Поршни, поршневые кольца и пальцы. Назначение, устройство, условие работы. Шатуны. Назначение, Устройство вала. Уплотнение вала. Ограничение осевого перемещения. Гаситель крутильных колебаний. Маховик. Уравновешивающий механизм двигателя, устройство, условие работы. Шатунные подшипники прямые и косвенные признаки, дающие возможность в процессе работы определить работу двигателя на слух. | 6 |
|  | 1/9. Кривошипно-шатунный механизм. | 1 |
|  | 1/10.Поршни, поршневые кольца и пальцы, шатуны, коленчатый вал. | 1 |
|  | 1/11.Основные неисправности КШМ. | 1 |
|  | 1/12.Газораспределительный механизм. | 1 |
|  | 1/13.Распределительный вал, декомпрессионный механизм. | 1 |
|  | 1/14.Основные неисправности ГРМ. | 1 |
| Тема 1.1. 5. Устройство и техническое обслуживание системы охлаждения двигателя. | Содержание: Классификация и схемы двигателя систем охлаждения. Жидкое охлаждение двигателей. Устройство составных частей системы охлаждения (радиатор, термостат). Устройство составных частей системы жидкостного охлаждения. Водяные насосы и вентиляторы. Гидромуфта привода вентилятора. Устройство и работа котла подогрева, нагнетателя, горелки. Причины неисправности и способы устранения их. Техническое обслуживание системы охлаждения. | 4 |
|  | 1/15.Система охлаждения двигателей. | 1 |
|  | 1/16. Устройство составных частей системы охлаждения. | 1 |
|  | 1/17.Система предпускового подогрева. | 1 |
|  | 1/18.Неисправности системы охлаждения. | 1 |
| Тема 1.1.6. Устройство и техническое обслуживание системы смазки двигателя. | Содержание: Общие сведения о трети и смазочных материалах. Масла для смазывания двигателей. Классификация систем смазывания двигателей, схема смазочной системы двигателя. Общие сведения о трети и смазочных материалах. Масла для смазывания двигателей. Классификация систем смазывания двигателей, схема смазочной системы двигателя. Масленые фильтры. Устройство и работа центрифуг, клапаны системы смазки. Причины неисправностей и способы их устранения. Техническое обслуживание системы смазки. | 4 |
|  | 1/19.Система смазки. | 1 |
|  | 1/20.Устройство составных частей системы смазки. | 1 |
|  | 1/21.Масляные фильтры. | 1 |
|  | 1/22.Неисправности системы смазки. | 1 |
| Тема 1.1.7. Система питания двигателя. | Содержание: Смесеобразование в двигателях и горение топлива. Система питания карбюраторных и дизельных двигателей. Топливо для дизельных двигателей. Способы очистки воздуха, работа воздухоочистителей. ТО воздухоочистителей. Назначение, устройство и работа фильтров грубой и тонкой очистки. ТО фильтров. Назначение, устройство и работа подкачивающей помпы. Назначение, устройство, тип форсунок. Работа форсунок, пребывания к топливопроводам перед их установкой на двигатель. Устройство и работа топливного насоса. Насосный элемент. Устройство и работа насоса. Особенности устройства насосного элемента. Устройство топливных насосов. Устройство и работа обгонной муфты. Регулировка угла опережения подачи топлива. Устройство и работа топливного насоса распределительного типа. Устройство и работа секции распределительного топливного насоса. Понятие о карбюрации. Простейший карбюратор. Типы карбюраторов. Беспоплавковый карбюратор. Устройство и работа карбюратора главной дозирующей системы, системы холостого хода. Назначение, устройство и работа однорежимного регулятора. Устройство и работа на всех режимах. Причины неисправностей и способы их устранения. Техническое обслуживание системы питания. | 13 |
|  | 1/23.Система питания. | 1 |
|  | 1/24.Воздухоочистиль и турбокомпрессор, | 1 |
|  | 1/25.Топливные баки и фильтры. | 1 |
|  | 1/26. Топливоподкачивающие насосы. | 1 |
|  | 1/27. Форсунки и топливопроводы. | 1 |
|  | 1/28. Секция топливного насоса | 1 |
|  | 1/29. Топливный насос УТН-5 (Д-240). | 1 |
|  | 1/30. Привод топливного насоса. | 1 |
|  | 1/31. Карбюратор К-06(ПД-10). | 1 |
|  | 1/32. Неисправности карбюратора и регулировка. | 1 |
|  | 1/33. Регулятор ПД-10. | 1 |
|  | 1/34. Всережимный регулятор топливного насоса УТН-5. | 1 |
|  | 1/35.Неисправности системы питания. | 1 |
| Тема 1.1.8. Система пуска двигателя. | Содержание: Условие пуска карбюраторного и дизельного двигателей, пусковая частота вращения коленчатого вала. Способы пуска двигателей. Устройство механизмов и систем пускового двигателя. Назначение, устройство и работа сцепления муфты свободного хода. Назначение, устройство и работа автомата выключения. | 5 |
|  | 1/36.Система пуска. | 1 |
|  | 1/37.Пусковой двигатель. | 1 |
|  | 1/38.Редуктор ПД-10. | 1 |
|  | 1/39.Автомат выключения редуктора пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/40.Неисправности системы пуска. | 1 |
| Тема 1.1.9. Особенности устройства комбайновских двигателей. | Содержание: Особенности устройства комбайновских двигателей. Особенности устройства системы охлаждения и смазки, системы питания и пуска | 4 |
|  | 1/41.Общее устройство комбайновских двигателей | 1 |
|  | 1/42.Особенности устройства комбайновских двигателей. | 1 |
|  | 1/43.Особенности устройства системы охлаждения и смазки, системы питания и пуска | 1 |
|  | 1/44. Дифференцированный зачет. | 1 |
|  | Практическая работа: Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, система охлаждения, система смазки, система питания, система пуска изучаемых двигателей. | 30 |
|  | 1/45. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. Газораспределительный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. | 1 |
|  | 1/46. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. Газораспределительный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. | 1 |
|  | 1/47. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. Газораспределительный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. | 1 |
|  | 1/48. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. Газораспределительный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. | 1 |
|  | 1/ 49. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. Газораспределительный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. | 1 |
|  | 1/50. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. Газораспределительный механизм двигателя Д-240. ЯМЗ-240Б. А-41. | 1 |
|  | 1/51. Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240. А-41. ЯМЗ-240Б. | 1 |
|  | 1/52. Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240. А-41. ЯМЗ-240Б. | 1 |
|  | 1/53. Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240. А-41. ЯМЗ-240Б. | 1 |
|  | 1/54. Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240. А-41. ЯМЗ-240Б. | 1 |
|  | 1/55. Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240. А-41. ЯМЗ-240Б. | 1 |
|  | 1/56. Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240. А-41. ЯМЗ-240Б. | 1 |
|  | 1/57. Воздухоочиститель топливные баки фильтры, топливоподкачивающий насос, двигателя Д-240. Топливный насос высокого давления и муфта опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-240Б. Неисправности и правило технического обслуживания. | 1 |
|  | 1/58. Воздухоочиститель топливные баки фильтры, топливоподкачивающий насос, двигателя Д-240. Топливный насос высокого давления и муфта опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-240Б. Неисправности и правило технического обслуживания. | 1 |
|  | 1/59. Воздухоочиститель топливные баки фильтры, топливоподкачивающий насос, двигателя Д-240. Топливный насос высокого давления и муфта опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-240Б. Неисправности и правило технического обслуживания. | 1 |
|  | 1/60. Воздухоочиститель топливные баки фильтры, топливоподкачивающий насос, двигателя Д-240. Топливный насос высокого давления и муфта опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-240Б. Неисправности и правило технического обслуживания. | 1 |
|  | 1/61. Воздухоочиститель топливные баки фильтры, топливоподкачивающий насос, двигателя Д-240. Топливный насос высокого давления и муфта опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-240Б. Неисправности и правило технического обслуживания. | 1 |
|  | 1/62. Воздухоочиститель топливные баки фильтры, топливоподкачивающий насос, двигателя Д-240. Топливный насос высокого давления и муфта опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-240Б. Неисправности и правило технического обслуживания. | 1 |
|  | 1/63. Пусковой двигатель. Неисправности и техническое обслуживание. Механизм передачи пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/64. Пусковой двигатель. Неисправности и техническое обслуживание. Механизм передачи пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/65. Пусковой двигатель. Неисправности и техническое обслуживание. Механизм передачи пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/66. Пусковой двигатель. Неисправности и техническое обслуживание. Механизм передачи пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/67. Пусковой двигатель. Неисправности и техническое обслуживание. Механизм передачи пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/68. Пусковой двигатель. Неисправности и техническое обслуживание. Механизм передачи пускового двигателя. | 1 |
|  | 1/69. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/70. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/71. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/72. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/73. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/74. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
| Тема 1.1.10. Сцепление и коробка перемены передач. | Содержание: Назначение трансмиссии, муфты сцепления, общее устройство их действие и классификация, фрикционные муфты сцепления (ведущие и ведомые части) тракторов и автомобилей. Тип и составные части муфты сцепления. Устройство ведущего (нажимного) диска, назначение и устройство тормозка, механизм включения. Схема работы. Возможные неисправности, их причины. Регулировка положения отжимных рычагов свободного хода педели. Смазка отжимного подшипника. Тип, устройство муфты сцепления. Устройство и крепление деталей механизма выключения сцепления. Назначение и устройство тормозка. Схема действия сцепления. Возможные неисправности, регулировка хода промежуточного диска, тормозка. Смазка подшипника. Назначение коробок передач, понятие о передаточном числе, классификация, основные составные части коробок передач. Назначение и тип коробок передач. Устройство корпуса, валов коробки передач. Устройство механизма переключения, понижающего редуктора трактора МТЗ – 80/82, 900/1221.Тип коробки передач трактора ДТ - 75 её составные части. Общее устройство, расположение и крепление шестерён. Устройство механизма переключения и блокировки. Привод переднего ведущего моста трактора МТЗ – 82/1221 его составные части. Назначение и устройство, механизм управления раздаточной коробкой. Схема работы раздаточной коробки. | 4 |
|  | 1/75. Трансмиссия: муфта сцепления тракторов (общие сведения). Ведущая и ведомая части, механизм управления и тормозок муфты сцепления тракторов МТЗ- 80/82,МТЗ -900/1221, ДТ-75. | 1 |
|  | 1/76. Неисправности, ТО и регулировки муфты сцепления тракторов МТЗ -80/82, МТЗ-900\1221, ДТ-75. | 1 |
|  | 1/77. Общие сведения о коробки перемены передач | 1 |
|  | 1/78. Редукторная часть, механизм переключения, механизм блокировки, понижающий редуктор КПП трактора МТЗ-80/82, МТЗ-900/1221, ДТ-75. | 1 |
| Тема 1.1.11. Ведущие мосты тракторов. | Содержание: Назначение ведущего моста трактора МТЗ – 1221/1226. Главная передача и крепление её шестерён. Назначение дифференциала и его устройство. Устройство и работа. Устройство и принцип действия тормозов. Назначение переднего ведущего моста его составные части. Устройство главной передачи. Устройство дифференциала повышенного трения. Устройство колёсного редуктора. Схема работы. Назначение ведущего моста и его составные части. Устройство главной передачи. Устройство планетарного механизма поворота. Схема работы планетарного механизма. Устройство шкивов, тормозных лент, механизма управления тормозами. Назначение бортовой передачи её' составные части. Тип, устройство главной передачи, конечной передачи, водило. Устройство зубчатого дифференциала, схема работы. | 2 |
|  | 1/79. Ведущий мост трактора МТЗ-80,МТЗ-900,ДТ-75,К-701 (главная передача планетарный механизм, дифференциал и конечная передача, АБД и тормоза). | 1 |
|  | 1/80. Передний ведущий мост трактора МТЗ-82, МТЗ-1221(главная передача дифференциал повышенного трения, колёсный редуктор). | 1 |
| Тема 1.1.12. Ходовая часть трактора. | Содержание: Устройство остова рамы трактора ДТ - 75. Какие типы остова применяются на тракторах. Назначение поддерживающего ролика, устройство и крепление, устройство и крепление направляющего колеса. Амортизирующее устройство. Устройство и сборка гусеничных цепей, балансиров, опорных' катков. Установка кареток подвески. Проверка уровня масла. Регулировка натяжения гусеничной цепи. Проверка и регулировка подшипников. Составные части ходовой системы. Устройство полурамы, лонжеронов, бруса. Общие сведения о ТО ходовой системы. Изменение ширины колеи передних колёс, регулировка сходимости. | 2 |
|  | 1/81. Ходовая часть тракторов, остов трактора ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-900 | 1 |
|  | 1/82. ТО и регулировки ходовой части трактора ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-900 | 1 |
| Тема 1.1.13. Рулевое управление тракторов и самоходных машин. | Содержание: Тип рулевого механизма трактора МТЗ – 80/82, МТЗ-900/1221 и его устройство. Назначение гидроусилителя рулевого управления и его составные части. Устройство распределителя ГУР, гидроцилиндра и рулевого привода. Работа ГУР при движении прямо, направо, налево. Регулировка рулевого управления, свободный ход, зацепление «Червяк-сектор, сектор-рейка». ТО рулевого управления. | 1 |
|  | 1/83. Рулевое управление трактора МТЗ-80/82, МТЗ-900/1221. | 1 |
| Тема 1.1.14. Тормозные системы тракторов и самоходных машин. | Содержание: Назначение компрессора его тип и место установки. Устройство картера блока цилиндров и головки, кривошипно-шатунного механизма. Схема смазки и охлаждения, работы компрессора, регулятора давления. Назначение тормозного крана его тип и общее устройство. Устройство верхней секции, нижней секции тормозного крана. | 1 |
|  | 1/84. Компрессор и регулятор давления. Комбинированный тормозной кран пневматического привода. | 1 |
| Тема 1.1.15. Гидравлические навесные системы. Рабочее вспомогательное оборудование. | Содержание: Назначение гидравлической системы. Устройство гидравлической системы. Принцип действия. Назначение устройство и работа насоса НШ-46 и НШ-32. Установка насоса на тракторе МТЗ-80/82, МТЗ-900/1221. Назначение и устройство распределителя гидросистемы Р- 75. Установка распределителя на тракторе. Работа распределителя при нейтральном положении золотника; при подъёме орудия; при опускании орудия; при плавающем положении золотника. Назначение устройство и работа силового цилиндра, клапанов гидросистемы. Устройство гидравлических шлангов высокого давления, разрывных муфт. Назначение навесного устройства тракторов. Принцип действия. Навесное устройство ДТ-75(верхняя ось поворотный вал, подъёмные рычаги, нижняя ось, продольные тяги, блокировочные цепи и раскосы). Устройство навески трактора ДТ-75. Назначение и устройство гидравлического догружателя ведущих колёс тракторов. Назначение и устройство силового позиционного регулятора. Схема работы регулятора при силовом и позиционном способах регулирования. Назначение устройство и работа вала отбора мощности трактора ДТ-75, МТЗ-80/82, МТЗ-900/1221. Включение и выключение вала отбора мощности. | 2 |
|  | 1/85. Раздельно агрегатная гидравлическая система. Насос гидравлической системы НШ-46, НШ-32. Распределитель гидросистемы Р-75. Работа распределителя гидросистемы при различных положениях золотника. | 1 |
|  | 1/86. Силовой позиционный регулятор Вал отбора мощности (ВОМ) трактора ДТ-75. Вал отбора мощности (ВОМ) трактора МТЗ-80/82, 900/1221. Неисправности гидросистемы и ТО. | 1 |
| Тема 1.1.16. Электрооборудование трактора. | Содержание: Источники получения и потребления электроэнергии тракторов. Источники получения и потребления электроэнергии тракторов. Источники получения и потребления электроэнергии тракторов. Неисправности и техническое обслуживание приборов электрооборудования. | 1 |
|  | 1/87. Источники получения и потребления электроэнергии тракторов. Неисправности и техническое обслуживание приборов электрооборудования. | 1 |
| Тема 1.1.17. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм и комплексов. | Содержание: Насосы. Назначение и устройство. Водоподъемники и водонапорные сооружения. Назначение и устройство. Оборудование для поения животных. Назначение и устройство. Техническое обслуживание системы водоснабжения животноводческого помещения. Гидравлические системы удаления навоза. Мобильные и стационарные средства. Машины для погрузки и транспортирования навоза. Техническое обслуживание оборудования для удаления и утилизации навоза. Общее устройство и принцип действия доильной установки. Устройство и работа вакуумной системы доильной установки. Моечное оборудование. Оборудование для очистки молока. Оборудование для охлаждения молока. Техническое обслуживание доильных установок. | 1 |
|  | 1/88. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов, техническое обслуживание системы удаления и утилизация навоза, эксплуатация и техническое обслуживание доильной установки. | 1 |
|  | Практическая работа: Рулевое управление, тормозные системы, гидравлические навесные системы и рабочее вспомогательное оборудование тракторов. Электрооборудование тракторов. | 30 |
|  | 1/89. Муфта сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75.Неисправности Техническое обслуживание и регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. Полурама, передняя ось колёса шины МТЗ-80.Остов движитель (каретка подвески, направляющее колесо с амортизирующим устройством, поддерживающий ролик) трактора ДТ-75.Техническое обслуживание и регулировки ходовой части трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. | 1 |
|  | 1/90.Муфта сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75.Неисправности Техническое обслуживание и регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. Полурама, передняя ось колёса шины МТЗ-80.Остов движитель (каретка подвески, направляющее колесо с амортизирующим устройством, поддерживающий ролик) трактора ДТ-75.Техническое обслуживание и регулировки ходовойчасти трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. | 1 |
|  | 1/91.Муфта сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75.Неисправности Техническое обслуживание и регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. Полурама, передняя ось колёса шины МТЗ-80.Остов движитель (каретка подвески, направляющее колесо с амортизирующим устройством, поддерживающий ролик) трактора ДТ-75.Техническое обслуживание и регулировки ходовой части трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. | 1 |
|  | 1/92.Муфта сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75.Неисправности Техническое обслуживание и регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. Полурама, передняя ось колёса шины МТЗ-80.Остов движитель (каретка подвески, направляющее колесо с амортизирующим устройством, поддерживающий ролик) трактора ДТ-75.Техническое обслуживание и регулировки ходовой части трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. | 1 |
|  | 1/93.Муфта сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75.Неисправности Техническое обслуживание и регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. Полурама, передняя ось колёса шины МТЗ-80.Остов движитель (каретка подвески, направляющее колесо с амортизирующим устройством, поддерживающий ролик) трактора ДТ-75.Техническое обслуживание и регулировки ходовой части трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. | 1 |
|  | 1/94.Муфта сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75.Неисправности Техническое обслуживание и регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. Полурама, передняя ось колёса шины МТЗ-80.Остов движитель (каретка подвески, направляющее колесо с амортизирующим устройством, поддерживающий ролик) трактора ДТ-75.Техническое обслуживание и регулировки ходовой части трактора МТЗ-80/82. ДТ-75. | 1 |
|  | 1/95. Редукторная часть коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75.Механизм переключения коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75. Рулевой привод, рулевой механизм, гидроусилитель руля МТЗ-80.Компрессор и регулятор давления, двухсекционный тормозной кран, тормозные механизмы трактора К-701. | 1 |
|  | 1/96. Редукторная часть коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75.Механизм переключения коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75. Рулевой привод, рулевой механизм, гидроусилитель руля МТЗ-80.Компрессор и регулятор давления, двухсекционный тормозной кран, тормозные механизмы трактора К-701. | 1 |
|  | 1/97. Редукторная часть коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75.Механизм переключения коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75. Рулевой привод, рулевой механизм, гидроусилитель руля МТЗ-80.Компрессор и регулятор давления, двухсекционный тормозной кран, тормозные механизмы трактора К-701. | 1 |
|  | 1/98. Редукторная часть коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75.Механизм переключения коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75. Рулевой привод, рулевой механизм, гидроусилитель руля МТЗ-80.Компрессор и регулятор давления, двухсекционный тормозной кран, тормозные механизмы трактора К-701. | 1 |
|  | 1/99. Редукторная часть коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75.Механизм переключения коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75. Рулевой привод, рулевой механизм, гидроусилитель руля МТЗ-80.Компрессор и регулятор давления, двухсекционный тормозной кран, тормозные механизмы трактора К-701. | 1 |
|  | 1/100. Редукторная часть коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75.Механизм переключения коробки перемены передач МТЗ-80/82. ДТ-75. Рулевой привод, рулевой механизм, гидроусилитель руля МТЗ-80.Компрессор и регулятор давления, двухсекционный тормозной кран, тормозные механизмы трактора К-701. | 1 |
|  | 1/101. Главная передача и дифференциал ведущего моста трактора МТЗ-80.Тормоза трактора. Техническое обслуживание и регулировки ведущего моста. Главная передача ведущего моста ДТ-75 (тормоза солнечных шестерен и остановочные тормоза). Конечная передача и техническое обслуживание ведущего моста трактора ДТ-75. Масляный бак и гидравлический насос трактора МТЗ-80, ДТ-75, их устройство и работа. Силовой цилиндр, распределитель гидравлической системы его устройство и работа. | 1 |
|  | 1/102. Главная передача и дифференциал ведущего моста трактора МТЗ-80.Тормоза трактора. Техническое обслуживание и регулировки ведущего моста. Главная передача ведущего моста ДТ-75 (тормоза солнечных шестерен и остановочные тормоза). Конечная передача и техническое обслуживание ведущего моста трактора ДТ-75. Масляный бак и гидравлический насос трактора МТЗ-80, ДТ-75, их устройство и работа. Силовой цилиндр, распределитель гидравлической системы его устройство и работа. | 1 |
|  | 1/103. Главная передача и дифференциал ведущего моста трактора МТЗ-80.Тормоза трактора. Техническое обслуживание и регулировки ведущего моста. Главная передача ведущего моста ДТ-75 (тормоза солнечных шестерен и остановочные тормоза). Конечная передача и техническое обслуживание ведущего моста трактора ДТ-75. Масляный бак и гидравлический насос трактора МТЗ-80, ДТ-75, их устройство и работа. Силовой цилиндр, распределитель гидравлической системы его устройство и работа. | 1 |
|  | 1/104. Главная передача и дифференциал ведущего моста трактора МТЗ-80.Тормоза трактора. Техническое обслуживание и регулировки ведущего моста. Главная передача ведущего моста ДТ-75 (тормоза солнечных шестерен и остановочные тормоза). Конечная передача и техническое обслуживание ведущего моста трактора ДТ-75. Масляный бак и гидравлический насос трактора МТЗ-80, ДТ-75, их устройство и работа. Силовой цилиндр, распределитель гидравлической системы его устройство и работа. | 1 |
|  | 1/105. Главная передача и дифференциал ведущего моста трактора МТЗ-80.Тормоза трактора. Техническое обслуживание и регулировки ведущего моста. Главная передача ведущего моста ДТ-75 (тормоза солнечных шестерен и остановочные тормоза). Конечная передача и техническое обслуживание ведущего моста трактора ДТ-75. Масляный бак и гидравлический насос трактора МТЗ-80, ДТ-75, их устройство и работа. Силовой цилиндр, распределитель гидравлической системы его устройство и работа. | 1 |
|  | 1/106. Главная передача и дифференциал ведущего моста трактора МТЗ-80.Тормоза трактора. Техническое обслуживание и регулировки ведущего моста. Главная передача ведущего моста ДТ-75 (тормоза солнечных шестерен и остановочные тормоза). Конечная передача и техническое обслуживание ведущего моста трактора ДТ-75. Масляный бак и гидравлический насос трактора МТЗ-80, ДТ-75, их устройство и работа. Силовой цилиндр, распределитель гидравлической системы его устройство и работа. | 1 |
|  | 1/107. Раздаточная коробка привода переднего ведущего моста трактора МТЗ-82.Главная передача и дифференциал повышенного трения. Колёсный редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. Гидравлический догружатель ведущих колёс трактора МТЗ-80/82.Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82 его привод и устройство, вал отбора мощности трактора ДТ-75 его устройство и работа. Техническое обслуживание. | 1 |
|  | 1/108. Раздаточная коробка привода переднего ведущего моста трактора МТЗ-82.Главная передача и дифференциал повышенного трения. Колёсный редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. Гидравлический догружатель ведущих колёс трактора МТЗ-80/82.Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82 его привод и устройство, вал отбора мощности трактора ДТ-75 его устройство и работа. Техническое обслуживание. | 1 |
|  | 1/109. Раздаточная коробка привода переднего ведущего моста трактора МТЗ-82.Главная передача и дифференциал повышенного трения. Колёсный редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. Гидравлический догружатель ведущих колёс трактора МТЗ-80/82.Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82 его привод и устройство, вал отбора мощности трактора ДТ-75 его устройство и работа. Техническое обслуживание. | 1 |
|  | 1/110. Раздаточная коробка привода переднего ведущего моста трактора МТЗ-82.Главная передача и дифференциал повышенного трения. Колёсный редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. Гидравлический догружатель ведущих колёс трактора МТЗ-80/82.Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82 его привод и устройство, вал отбора мощности трактора ДТ-75 его устройство и работа. Техническое обслуживание. | 1 |
|  | 1/111. Раздаточная коробка привода переднего ведущего моста трактора МТЗ-82.Главная передача и дифференциал повышенного трения. Колёсный редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. Гидравлический догружатель ведущих колёс трактора МТЗ-80/82.Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82 его привод и устройство, вал отбора мощности трактора ДТ-75 его устройство и работа. Техническое обслуживание. | 1 |
|  | 1/112. Раздаточная коробка привода переднего ведущего моста трактора МТЗ-82.Главная передача и дифференциал повышенного трения. Колёсный редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. Гидравлический догружатель ведущих колёс трактора МТЗ-80/82.Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82 его привод и устройство, вал отбора мощности трактора ДТ-75 его устройство и работа. Техническое обслуживание. | 1 |
|  | 1/113. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/114. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/115. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/116. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/117. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
|  | 1/118. Подготовка машинотракторных агрегатов к работе. | 1 |
| Самостоятельная работа обучающихся: - Проработка конспектов. - Написание рефератов. - Выполнение заданий по темам внеаудиторной работы. |  |  |

5. условия реализации  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК-01.02.

5.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация междисциплинарного курса МДК-01.02. предполагает наличие следующих учебных кабинетов:

- Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

лабораторий:

- Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;

- Оборудования животноводческих  комплексов и механизированных ферм;

мастерских:

- Пункт технического обслуживания

- Тренажеры, тренажерные комплексы

полигонов:

- Учебно-производственное хозяйство.

- Трактородром.

залов:

- Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

Оборудование лаборатории  тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

Агрегаты, сборочные единицы тракторов:

- Комплектный двигатель трактора;

- коробки перемены передач  тракторов различных марок;

- сцепление трактора;

- ведущие мосты и конечные передачи  колесного и гусеничного трактора;

- ходовая часть  тракторов (гусеничного и колесного)

- механизм управления  трактора (гусеничного и колесного);

- гидравлическая навесная система тракторов;

- сборочные единицы и агрегаты  тормозной системы тракторов;

- сборочные  единицы и агрегаты рулевого управления тракторов;

- сборочные  единицы и агрегаты ходовой части тракторов;

- сборочные  единицы и агрегаты систем  двигателей тракторов:

- Кривошипо-шатунный механизм;

- Газораспределительный механизм;

- Система питания дизельного двигателя;

- Система  очистки воздуха двигателей;

- Смазочная система;

- Система охлаждения;

- пусковое устройство  тракторов, редукторы;

- контрольно-измерительные приборы тракторов;

- приборы освещения и сигнализации тракторов;

- источники  электрического питания тракторов;

- магнето;

- двигатель пусковой;

Вспомогательное оборудование для  разборки и сборки сборочных единиц и агрегатов:

- стенды для разборки и сборки различных агрегатов;

- верстак с поворотными тисками;

- подставки под агрегаты;

- столы монтажные;

- столик передвижной;

- тележка универсальная  инструментальная;

- ванна для слива масла;

- поддон для деталей при разборке;

- стеллажи для хранения деталей и сборочных единиц;

- шкафы для хранения приборов и инструментов.

Оснащение рабочего места преподавателя:

- классная доска;

- рабочий стол преподавателя;

- стулья;

- аптечка.

Дидактические средства обучения:

- компьютер;

- мультимедиа проектор;

- инструкционные карты;

- технологическая документация;

- учебная и справочная литература.

Средства информации:

- правила безопасности труда в лаборатории;

- правила противопожарной безопасности;

- правила поведения учащихся в лаборатории;

- правила оказания доврачебной помощи

Трактородром со следующими элементами:

- «габаритный коридор», «габаритный полукруг», разгон – торможение;

- «змейка»;

- остановка и трогание на подъеме;

- разворот;

- «бокс»  для постановки  самоходной машины в «бокс» задним ходом;

- разгон-торможение колесного трактора у заданной линии;

-постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом;

Реализация междисциплинарного курса МДК-01.02.  предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах.

- 5.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- В.А. Родичев.  Тракторы. – М.: Проф.Обр.Издат,

- А.Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. – М.: изд. центр «Академия»,

- Чижков Ю.П., Электрооборудование автомобилей и тракторов. Изд: Машиностроение: М.

- В. В. Кирсанов, Ю. А. Симарев, Р. Ф. Филонов. Механизация и автоматизация животноводства:изд. "Академия".

- А.П. Конаков. – Техника для малых животноводческих ферм. Справочник

- Интернет-ресурсы: http://www.greenzvet.ru/pages/; http://www.Greenzvet.Ru/; http://www.ortech.ru/; agrosoyuz.ua;

Дополнительные источники:

1. Г.И. Гладков, А.М. Петренко. – Тракторы. Устройство и техническое обслужива

ние. Уч. пособие. Изд. «Академия».

2.В.И. Нерсесян. – Двигатели тракторов. Изд. «Академия»

3.Н.И. Бычков Н.В. Милосердов В.И. Нерсесян. – Шасси и оборудование тракторов. – М.: изд. «Академия»

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В междисциплинарном курсе «Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования» в МДК 01.02. предусмотрено проведение практических занятий по темам Устройство, техническое обслуживание и регулировки тракторов

Одновременно с изучением устройства под руководством мастера производственного обучения учащиеся приобретают умения по  комплектованию машинно-тракторного агрегата и проведению ежесменного технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин.

Для того чтобы дать учащимся необходимые знания для организации индивидуального обучения вождения тракторов обучение,  необходимо начинать с МДК 01.02. приобретенных навыков вождения колесных и гусеничных тракторов.

Для приобретения первичного практического опыта выполнения сельскохозяйственных работ на полях учебного хозяйства организуется учебная практика.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках междисциплинарного курса является освоение учебной практики для получения первичных навыков вождения тракторов, выполнения работы на машинно-тракторных агрегатах, а также проведения ежесменного технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин и подготовки их к работе.

Производственная практика проводится на предприятиях различных форм собственности  по договорам.

Для освоения междисциплинарного курса обучающимся оказываются консультации. Форма проведения консультаций – групповая и индивидуальная.

Освоению междисциплинарного курса «Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования» должны предшествовать дисциплины общепрофессионального цикла  «Основы технического черчения», «Основы электротехники».

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК

| Контролируемый результат (профессиональные компетенции) | Основные показатели результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Управлять тракторами и комбайнами всех видов в организациях сельского хозяйства с соблюдением правил ТБ | - запуск двигателя трак тора и самоходной машины - трогание с места и движение по прямой - выполнение поворотов и разворотов - движение задним ходом - движение в сложных условиях | Текущий контроль в форме: - тестирование - защита практических занятий - контрольные проверки - защита письменных экзаменационных работ - выполнение практической работы |
| ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве | - составление МТА по видам работ - подготовка МТА по видам работ - выполнение работ по основной обработке почвы - выполнение посева и посадок - выполнение работ по уходу за культурами - выполнение работ по уборке сельскохозяйственных культур |  |

7. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер страницы, дата внесения изменения | Содержание внесенного изменения | ФИО лица, внесшего изменение, подпись |
| --- | --- | --- |